Contents

1. Обзор оборудования Labdisc	2

1.1 Что в пакете	2

1.2 Порты и органы управления	3

1.3 Встроенные датчики	4

1.4 Использование Labdisc	6

1.4.1 Экран Labdisc	7

1.4.2 Кнопки Labdisc	8

1.4.3 Меню Labdisc	9

1.4.3.1 Подготовка Labdisc к следующему сеансу регистрации данных	9

1.4.3.2 Информация о Labdisc	9

1.4.3.3 Конфигурация Labdisc	10

2. Программа анализа GlobiLab	11

2.1 Установка ПО	11

2.2 Функции программы	11

2.3 Основные значки программы и их функции	12

2.4 ПО GlobiLab для iPad	17

2.5 ПО GlobiLab для Android	21

3 Связь Labdisc – GlobiLab	26

3.1 Связь через USB	26

3.2 Беспроводная связь через Bluetooth	26

3.2.1 Сопряжение с ПК, работающим под ОС Windows	26

3.2.2 Сопряжение с ОС Mac	27

3.2.3 Сопряжение с iPad	28

3.2.4 Сопряжение с ОС Android	28

4 Образцы экспериментов	30

# 1. Обзор оборудования Labdisc

7

12

8

11

1.1 Что в пакете

| ① Устройство регистрации данных Labdisc ② Зарядное устройство Labdisc ③ Кабель USB ④ Диск с программным обеспечением ⑤ Краткое руководство по началу работы ⑥ Гарантийный талон 1 2 6 3 4 1 | ⑦ Трубка давления воздуха ⑧ Температурный зонд ⑨ Колориметрический набор на 5 кювет ⑩ pH electrode ⑪ Электрод Электропроводности ⑫ Электрод растворенного кислорода (заказывается отдельно) 10 5 9 7 | ⑬ Наушник сердечного ритма ⑭ Термопара 13 14 14 |
| --- | --- | --- |

## 1.2 Порты и органы управления

1

На рисунке ниже представлен обзор портов, датчиков, клавиатуры и экрана Labdisc:

5

①   Кнопка Выбор

②   Кнопка Вкл/Выкл и Выход

③   Кнопка Прокрутка

1

4

④   Графический экран 128 x 64 пикселей

3

2

⑤   Кнопки выбора датчика

9

⑥   Резьбовая вставка MS

⑦   Пластмассовая ножка

8

⑧   Вращающееся кольцо

⑨   Порт USB

7

⑩   GPS

6

⑪   Колориметр и мутность

⑫   Относительная влажность

17

⑬   Сердечный ритм и наружная температура

16

⑭   Термопара и окружающая температура

15

⑮   Освещенность и универсальный вход

10

⑯   pH, растворенный кислород и электропроводимость

11

13

12

14

⑰   Давление воздуха

## 1.3 Встроенные датчики

| Обозначение | Тип | Диапазон |  | Описание | Макс. частота выборки | Внешние принадлежности (поставляются с Labdisc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Давление воздуха | От 0 до 300 кПа |  | Измерение давления воздуха | 10/с | Пластмассовая трубка |
|  | Температура окружающего воздуха. (Находится на одной кнопке с датчиком Термопара ) | от -10 °C до 50 °C |  | Измерение температуры окружающего воздуха | 1/с | Не требуется |
|  | Барометрическое давление (Находится на одной кнопке с датчиком Давлением Воздуха ) | От 300 до 1100 мбар |  | Измерение барометрического давления воздуха | 1/с | Не требуется |
|  | Колориметр | Коэффициент пропускания 10 - 90 % (3 цвета) |  | Измерение коэффициента пропускания раствора в 3 длинах световых волн: красный, зеленый, синий | 1/с | Набор кювет |
|  | Электропроводность | От 0 до 20 мс |  | Измерение проводимости раствора | 10/с | Электрод проводимости |
|  | Растворенный кислород | От 0 до 14 мг/л |  | Измерение расстояния | 10/с | Электрод растворенного кислорода |
|  | Температура (Находится на одной кнопке с датчиком Сердечного ритма ) | от -25 °C до 125 °C |  | Температурный зонд общего назначения из нержавеющей стали | 100/с | Температурный зонд |
|  | GPS |  | Не прим. | Измерение 6 разных параметров: Долгота, широта, курс, скорость, дата и время | 1/с | Не требуется |
|  | Сердечный ритм |  | От 0 до 200 уд/мин | Измерение сердечного ритма | 100/с | Наушник |
|  | Свет |  | От 0 до 55 000 люкс | Измерение уровня освещенности | 24 000/с | Не требуется |
|  | pH |  | От 0 до 14 pH | Измерение уровня pH | 10/с | Электрод pH |
|  | Относительная влажность |  | От 0 to 100% | Измерение относительной влажности | 10/с | Не требуется |
|  | Термопара |  | от -200 °C до 1200 °C | Измерение широкого диапазона температур | 25/с | Щуп К термопары |
|  | Мутность (Находится на одной кнопке с датчиком Колориметр) |  | От 0 до 1000 НЕФ | Измерение уровня мутности воды | 1/с | Набор кювет |
|  | Универсальный вход |  | От 0 до 5 В | Подключение аналоговых датчиков Фурье или Вернье | 24 000/с | Кабель-переходник для универсального входа |

## 1.4 Использование Labdisc

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР LABDISC

Вход для зарядки
Labdisc

Прежде чем приступать к работе с  Labdisc в первый раз, необходимо зарядить устройство в течение 6 часов с помощью прилагаемого зарядного устройства 6В.

Вход для зарядки  Labdisc расположен

слева от кнопки Вкл/Выкл. Просто вращайте жёлтое  кольцо до тех пор, пока не появится вход для зарядки  Labdisc, а затем подключите к этому входу разъем зарядного устройства.

Максимальное время зарядки прибора Labdisc - 4 часа. При зарядке аккумулятора на экране прибора Labdisc появится знак , при полном аккумуляторе на экране прибора Labdisc появится зак.

Зарядное устройство Labdisc работает с любым входным напряжением в диапазоне от 100 до 240 В 50/60 Гц, что позволяет использовать его в любой стране мира.

### 1.4.1 Экран Labdisc

ЖК-экран Labdisc позволяет пользователям видеть показания различных датчиков и задавать или перенастраивать параметры Labdisc.

①   Изображение Работа / Стоп – отображается знак , когда Labdisc регистрирует данные от датчиков, и знак  когда - не регистрирует.

При регистрации данных прибор не реагирует на кнопку Вкл/Выкл . 
Дла прикращения регистрации данных раньше времени нужно нажать подряд на две кнопки: Кнопка Выбрать и сразу после этого -  Кнопка Прокрутка . При окончании регистрации будет слышан длинный гудок.

② Звуковой сигнал – отображается , когда звуковой сигнал активирован при нажатой кнопке, и , когда звуковой  сигнал отключен.

③ Состояние связи – отображается , когда активирована связь по Bluetooth, или, когда подключен кабель USB между главным компьютером и Labdisc.

④   Состояние GPS – отображается, когда GPS включен, и , есть он подключен к GPS-спутникам и выдает актуальные параметры позиционирования.

⑤ Уровень батареи – отображает 3 уровня зарядки аккумулятора или , когда Labdisc подключен к внешнему зарядному устройству.

⑥   Показание датчика – отображает показание выбранного датчика.

⑦ Название и единица измерения датчика - отображает название и единицу измерения выбранного датчика.

### 1.4.2 Кнопки Labdisc

7 кнопок датчиков

10 кнопок Labdisc разделены на 7 кнопок датчиков и 3 кнопки управления.  С помощью кнопок датчиков пользователь может выбирать и просматривать показания разных датчиков. Кнопки управления используются для включения/выключения Labdisc, подготовки устройства для следующего сеанса регистрации данных и конфигурации всех его параметров. 3 кнопки управления:

Кнопка Вкл/Выкл и Выход

Кнопка Выбрать

3 кнопки управления

Кнопка Прокрутка

### 1.4.3 Меню Labdisc

Нажмите кнопку Прокрутка, чтобы войти в меню Labdisc. Затем используйте кнопку Прокрутка, чтобы просматривать пункты меню, кнопку Выбрать, чтобы выбирать пункт меню, и кнопку Выход, чтобы переходить на один уровень вверх внутри меню.

### 1.4.3.1 Подготовка Labdisc к следующему сеансу регистрации данных

Выбо частоты замеров

Выбор количества замеров

Выбор Установки

Выбо Датчиков

Выделите параметры и выберите

Выделите параметры и выберите

Labdisc кнопки для включения/ отключения сенсоров для следующего эксперимента

### 1.4.3.2 Информация о Labdisc

Информационный экран:

- Аппаратная версия

- версия программного обеспечения

- Использование памяти

- Время и дата

Выберите ИНФОРМАЦИЯ

### 1.4.3.3 Конфигурация Labdisc

Выбор конфигурации

Выделите и выберите

Язык

Выбор

Язык,

GPS, Bluetooth, Температура или Звук

Выделите и Выберите статус GPS вкл/выкл

Выделите и Выберите статус Bluetooth: вкл/выкл/в режиме синхронизации с компьютером

Выделите и Выберите статус шкалы температуры: Цельсий/Фаренгейт

Выделите и Выберите статус звукового сигнала Labdisc

Вкл/выкл

# 2. Программа анализа GlobiLab

## 2.1 Установка ПО

Для установки программы необходимо запустить следующие инсталляторы:

- Для ПК: GlobiLab-en-1.0-setup.exe

- Для Mac: GlobiLab-en-1.0-setup

Затем следуйте простым инструкциям по установке. Эти инструкции помогут пользователю выполнить процесс установки ПО GlobiLab и драйвера USB, который необходим для связи с Labdisc через USB-соединение.

## 2.2 Функции программы

Откр.

Сохрю

Каталог опытов

Экспорт в EXCEL

Печать

Виды дисплея

Настройки Labdisc

Обрез. графика

Сетка

Увеличю

Маркеры

Аннотации

Статистика

Функции

Запуск опыта

Загрузка опытов с  Labdisc в компьютер

Настройки

Выход

## 2.3 Основные значки программы и их функции

|  | Выбор значка Открыть проект открывает сохраненные файлы работ *.XML и отображает все их графики и графические элементы. |
| --- | --- |
|  | Выбор значка Рабочая книга открывает папку файлов работ, где можно выбрать различные работы в PDF. |
|  | Нажатие на маленький треугольный значок Опции отображения позволяет выбрать один из следующих шести вариантов отображения: - Индикатор - Столбиковая Диаграмма - Таблица - График - Карта - Таблица с графиком |

|  | Выбор Легенды датчика: - Нажатие левой кнопкой мышки на названии датчика делает его активным и меняет ось Y и масштаб для отображения единиц измерения этого датчика - Первое нажатие правой кнопкой мышки на названии датчика заменит линейный график на символы - Второе нажатие правой кнопкой мышки на названии датчика уберет отображение этого графика датчика - Третье нажатие правой кнопкой мыши на названии датчика вернет вид по умолчанию для данного датчика и отобразит его на экране в качестве линейного графика Графическое окно содержит заголовок графика. Заголовок по умолчанию - "Новый эксперимент". Изменить заголовок можно, дважды щелкнув на нем левой кнопкой мыши. Откроется небольшое текстовое диалоговое окно, в которое пользователь может ввести новый заголовок. При отображении двух и больше датчиков, щелчок правой кнопкой мыши на названии оси X графика открывает диалоговое окно, чтобы назначить ось Х в качестве оси датчиков или времени. |
| --- | --- |
|  | Столбиковая Диаграмма – показывает данные каждого измерения с помощью вертикальных столбов. Может показать данные только одного датчика. Для показания других данных нужно выбрать желаемый датчик нажатием левой кнопки мышки на название датчика в левом верхнем углу экрана. |
|  | Выбор вида "Индикатор": Щелчок левой кнопкой мыши на четырех нижних значках с синими точками задает количество измерительных приборов на экране: 1, 2, 4 или 6 измерительных приборов. Щелчок левой кнопкой мыши на любом из индикаторов открывает диалоговое окно для выбора типа индикатора и присвоения ему датчика. |
|  | Выбрав значок Маркер, можно перейти в режим Маркер. Щелчок левой кнопкой мыши возле любого из графиков разместит на этом графике маркер. Наведя курсор на любой из маркеров, нажав и удерживая левую кнопку, можно перетаскивать мышкой маркер по графику. Повторно выбрав значок Маркер, можно выйти из режима Маркер. |
|  | Выбор значка Примечание активирует режим Примечание. Щелчок левой кнопкой мыши открывает диалоговое окно, в которое пользователь может внести текст и изображения. Повторное нажатие на значок Примечание приводит к выходу из режима Примечание. |
|  | Нажатие на маленький треугольный значок Выбор функций позволяет пользователю применять перечисленные ниже математические функции между маркерами графика: - При выборе значка Линейная регрессия отобразится линия наилучшего для данного графика линейного сглаживания между позициями двух маркеров. Рядом с линией программа откроет небольшое текстовое окно, отображающее формулу линии: Y= aX+b. - При выборе значка Квадратичная регрессия отобразится линия наилучшего для данного графика параболического сглаживания (2-го порядка) между позициями двух маркеров. Рядом с линией программа откроет небольшое текстовое окно, отображающее формулу параболической линии: Y= aX²+bX+c. - Выбор значка FFT разделяет графический экран и показывает исходное измерение на шкале времени в верхнем графическом окне, а также его гармоники на частотной шкале в нижнем графическом окне. - Выбор значка Сглаживание – покажет более гладкий граф, в котором каждая точка будет средний величиной 4 точек (две до и две после). Эту функцию стоит использовать когда нужно сгладить помехи. - Выбор значка Производная проведёт производную линию вашего графика как функция времени. - Выбор значка Интеграл покажет подсчёт интеграла – площадь под линеей графика между двумя знаками (Маркеры). |
|  | Выбор значка Работа запускает новый сеанс сбора данных. |
|  | Выбор значка Стоп завершает текущий сеанс сбора данных. |
|  | Выбор значка Выборочная загрузка открывает таблицу с указанием всех сохраненных записей. Выбрав одну из строк таблицы и нажав Загрузить, можно загрузить данную конкретную запись в компьютер. |
|  | Установка Labdisc выполняется путем выбора значка Установка. Программа откроет диалоговое окно, где пользователь может выбирать/удалять датчики, устанавливать частоту выборки и количество замеров для следующей записи данных. |
|  | Выбор значка EXCEL сохраняет файл в формате *.CSV, запрашивая у пользователя имя файла, а затем автоматически открывая EXCEL и экспортируя данные эксперимента в таблицу. |
|  | Строка состояния GlobiLab расположена в нижнем правом углу программы. Она содержит 3 значка: - Индикатор USB - синий цвет говорит о наличии USB-связи между компьютером и Labdisc. - Индикатор Bluetooth - синий цвет говорит о наличии беспроводной связи Bluetooth между компьютером и Labdisc. Щелчок правой кнопкой мыши на этом значке открывает список распознанных Labdisc'ов. Щелкните на одном из них, чтобы подключиться. - Память - показывает, сколько экспериментов хранится в памяти Labdisc (максимум - 127). В приведенном выше примере в памяти хранится 7 экспериментов из 127. Щелчок правой кнопкой мыши на этом разделе позволит пользователю стереть все сохраненные данные или только последнюю запись. |

## 2.4 ПО GlobiLab для iPad

ПО GlobiLab для iPad (iPad, iPad 2 и модели iPad 3-го поколения) доступно в App Store и делает научные эксперименты K-12 мобильными, удобными и немедленными. GlobiLab обеспечивает беспроводную интеграцию регистратора данных Labdisc и iPad. Позволяет полное управление Labdisc (установка всех параметров ввода данных, онлайн-отображение текущих измерений и загрузка памяти выборки Labdisc), работу с графиками (маркеры, масштабирование, вырезка, текстовые и графические примечания) и анализ данных (статистика, подгонка кривой и т.п.).

ПО GlobiLab для iPad специально предназначено для привлечения студентов и повышения наглядности сложных научных концепций за счет использования встроенных в iPad датчика ускорения, отображения данных, мультимедийных и мультисенсорных функций. Последующие шаги описывают порядок установки и использования приложения GlobiLab для iPad.

|  | Скачайте и установите приложение GlobiLab - Прикоснитесь к значку App Store в iPad - Введите в поиск “GlobiLab” - Нажмите зеленую кнопку БЕСПЛАТНО, чтобы установить это приложение |
| --- | --- |
|  | Установите беспроводную связь между Labdisc и iPad - Перейдите в Настройки iPad - Bluetooth и выберите свой Labdisc из списка Устройства - iPad должен сразу же подключиться к вашему Labdisc и изменить его статус на "подключено" - Закройте настройки и откройте ПО GlobiLab |
|  | Индикатор - Прикоснитесь к Индикатор , чтобы увидеть текущие значения датчиков Labdisc - Прикоснитесь к одному из Индикаторов и прокрутите колесико датчика, чтобы выбрать другой тип датчика для существующего Индикатора - Выберите другой тип Индикатора на горизонтальной линейке значков |
|  | Сбор данных - Прикоснитесь к значку УСТАНОВКА и войдите в экран УСТАНОВКА. Это диалоговое окно позволяет выбирать датчики, частоту выборки и количество замеров для следующей записи данных. - Прикоснитесь к значку РАБОТА , чтобы начать запись и наблюдать на экране построение графика - Вы можете переключиться на просмотр в виде графика с барами, прикоснувшись к кнопке Бары - Вы можете переключиться на просмотр в виде таблицы, прикоснувшись к кнопке Таблица - Чтобы остановить запись, прикоснитесь к значку СТОП |
|  | Загрузка сохраненных в Labdisc измерений в iPad Labdisc может сохранять до 127 разных экспериментов. Это очень полезно при сборе данных вне помещения или при длительных замерах. - Прикоснитесь к значку Загрузить - iPad отобразит все сохраненные эксперименты Labdisc. В каждой строке показывается, какие датчики записывались, с какой частотой выборки и количество замеров. Кроме того, указываются дата и время записи. - Нажмите на одну из строк списка. Labdisc передает эти данные в iPad. - После передачи всех данных, на iPad отобразится график всех собранных измерений |
|  | Анализ данных (маркеры, подгонка кривой) - Прикоснитесь к значку открытия и выберите “Свободное падение”. Этот график описывает реальную запись скачущего на столе теннисного шарика, сделанную с помощью датчика расстояния Labdisc. Более подробную информацию можно найти в ролике "Свободное падение": http://www.globisens.com/resources/experiment-videos - Длительное касание графика добавит Маркер - Прикоснитесь к Маркеру, чтобы перечеркнуть и перетащить его пальцем. Наблюдайте, как данные текстового поля Маркера меняются по мере того, как маркер следует за линией графика. - Дважды прикоснитесь к графику, чтобы посмотреть фактические точки выборки - Длительно коснитесь графика, чтобы добавить второй Маркер - Поместите оба маркера в начале и конце одного прыжка мячика - Прикоснитесь к значку Подгонка кривой и выберите квадратичную регрессию, чтобы получить математическое уравнение, описывающее прыгание теннисного мячика. На основании этого уравнения мы можем вычислить земное притяжение. |
|  | Примечание к графику - Длительно прикоснитесь к любому месту фона (не на графике), чтобы создать пустое примечание. Автоматически откроется окно редактирования примечания. Здесь можно: - Отредактировать или написать примечание - Добавить изображение, используя камеру или галерею изображений - Удалить примечание |
|  | Использование режима просмотра Карта в полевых условиях (Окружающая среда) Запись GPS наряду с другими датчиками Labdisc позволяет ПО GlobiLab наносить эти датчики на карты Apple. - Убедитесь, что iPad подключен к интернету - Прикоснитесь к значку Открыть и выберите “Прогулка в парке”. В данном эксперименте мы замеряли отличие климатических условий в городском парке по сравнению с ближайшим перекрестком. Более подробную информацию можно найти в ролике "Микроклимат": http://www.globisens.com/resources/experiment-videos. - Прикоснитесь к цветной шкале слева и выберите Окр. температура. Наблюдайте за значительным изменением температуры во время прогулки от городского перекрестка в парк. - Прикоснитесь к окрашенным элементам выборки на карте, чтобы получить маркер с указанием значения температуры. - Щипком изменяйте масштаб карты - Посмотрите данные эксперимента в табличном виде, прикоснувшись к Таблица , и смотрите GPS-данные долготы и широты. - В данной категории вы можете показать другие эксперименты, например, "Поездка на Мертвое море" или "Полет из Тель-Авива в Стамбул" |
|  | Помощь онлайн GlobiLab предоставляет помощь онлайн для каждого из 5 видов просмотра: Линия, Бары, Таблица, Индикатор и Карта. - Откройте соответствующий вид - Прикоснитесь к значку ПОМОЩЬ и посмотрите список функций и органов управления |

## 2.5 ПО GlobiLab для Android

ПО GlobiLab для Android 4 и выше доступно для скачивания на сайте Globisens: http://www.globisens.net/support#2 и в Google Play.

Это ПО делает научные эксперименты K-12 мобильными, удобными и немедленными. GlobiLab обеспечивает беспроводную интеграцию регистратора данных Labdisc  и планшета Android, разрешая полное управление Labdisc (установка всех параметров ввода данных, онлайн-отображение текущих измерений и загрузка памяти выборки Labdisc), работу с графиками (маркеры, масштабирование, вырезка и текстовые примечания) и анализ данных (статистика, подгонка кривой и т.п.).

|  | Установите беспроводную связь между Labdisc и планшетом Android - Убедитесь, что Labdisc подключен к Android (см. раздел 3.2.4) - Включите Labdisc - Запустите приложение - Прикоснитесь к значку опций в верхней панели действий (самый правый, три вертикальные точки) - Прикоснитесь и выберите название Labdisc, к которому вы хотите подключиться (например, Labdisc_6588) - Название приложения (вверху справа) изменится на , что говорит об установленном соединении |
| --- | --- |
|  | Индикатор - Прикоснитесь к Индикатор , чтобы увидеть текущие значения датчиков Labdisc - Прикоснитесь к одному из индикаторов и прокрутите колесико датчика, чтобы выбрать другой тип датчика для существующего индикатора - Выберите другой тип индикатора на горизонтальной линейке значков |
|  | Сбор данных - Прикоснитесь к значку УСТАНОВКА и войдите в экран УСТАНОВКА. Это диалоговое окно позволяет выбирать датчики, частоту выборки и количество замеров для следующей записи данных. - Прикоснитесь к значку РАБОТА , чтобы начать запись и наблюдать на экране построение графика - Вы можете переключиться на просмотр в виде графика с барами, прикоснувшись к кнопке Бары - Вы можете переключиться на просмотр в виде таблицы, прикоснувшись к кнопке Таблица - Чтобы остановить запись, прикоснитесь к значку СТОП |
|  | Загрузка сохраненных в Labdisc измерений в планшет Labdisc может сохранять до 127 разных экспериментов. Это очень полезно при сборе данных вне помещения или при длительных замерах. - Прикоснитесь к значку Загрузить - В приложении будут перечислены все хранящиеся в Labdisc эксперименты. В каждой строке списка показывается, какие датчики записывались, с какой частотой выборки и количество замеров. Кроме того, указываются дата и время записи. - Нажмите на одну из строк списка. Labdisc передает эти данные в планшет. - После передачи всех данных, GlobiLab отобразит график всех собранных измерений |
|  | Анализ данных (маркеры, подгонка кривой) - Прикоснитесь к значку открытия и выберите “Свободное падение”. Этот график описывает реальную запись скачущего на столе теннисного шарика, сделанную с помощью датчика расстояния Labdisc. Более подробную информацию можно найти в ролике "Свободное падение": http://www.globisens.net/resources/experiment-videos - Длительное касание графика добавит маркер - Прикоснитесь к маркеру, чтобы перечеркнуть и перетащить его пальцем. Наблюдайте, как данные текстового поля маркера меняются по мере того, как маркер следует за линией графика. - Прикоснитесь к легенде графика и выберите "Точки", чтобы посмотреть фактические точки выборки - Длительно коснитесь графика, чтобы добавить второй маркер - Поместите оба маркера в начале и конце одного прыжка мячика - Прикоснитесь к значку Подгонка кривой , выберите квадратичную регрессию, чтобы получить математическое уравнение, описывающее прыгание теннисного мячика. На основании этого уравнения мы можем вычислить земное притяжение. |
|  | Примечание к графику - Длительно прикоснитесь к любому месту фона (не на графике), чтобы создать пустое примечание. Автоматически откроется окно редактирования примечания. Здесь можно: - Отредактировать или написать примечание - Удалить примечание |
|  | Использование режима просмотра Карта в полевых условиях (Окружающая среда) Запись GPS наряду с другими датчиками Labdisc позволяет ПО GlobiLab наносить эти датчики на карты Apple. - Убедитесь, что планшет подключен к интернету - Прикоснитесь к значку Открыть и выберите “Прогулка в парке”. В данном эксперименте фиксировались отличия климатических условий в городском парке по сравнению с ближайшим перекрестком. Более подробную информацию можно найти в ролике об эксперименте "Микроклимат": http://www.globisens.net/resources/experiment-videos - Прикоснитесь к цветной шкале слева и выберите Окр. температура. Наблюдайте за значительным изменением температуры во время прогулки от городского перекрестка в парк. - Прикоснитесь к окрашенным элементам выборки на карте, чтобы получить маркер с указанием значения температуры - Щипком изменяйте масштаб карты - Посмотрите данные эксперимента в табличном виде, прикоснувшись к Таблица , и смотрите GPS-данные долготы и широты |
|  | Раздел "Рабочий журнал" - Прикоснитесь к значку Рабочий журнал , чтобы увидеть список экспериментов GlobiLab - Прикоснитесь к одному из экспериментов в списке и посмотрите полную информацию о нем в формате PDF. |
|  | Помощь онлайн GlobiLab предоставляет краткое руководство по началу работы в формате PDF. Чтобы открыть его, прикоснитесь к значку ПОМОЩЬ . |

# 3 Связь Labdisc – GlobiLab

## 3.1 Связь через USB

После подключение кабеля USB между компьютером и Labdisc, ПО GlobiLab автоматически определяет USB-соединение и начинает связываться с Labdisc.

## 3.2 Беспроводная связь через Bluetooth

Перед первый установлением беспроводной связи с Labdisc необходимо добавить Labdisc к компьютеру в качестве устройства (процесс сопряжения). Сопряжение необходимо выполнять только один раз для каждого Labdisc, после чего компьютер сохраняет информацию о подключении, включая уникальное имя каждого Labdisc. Если нет ни одного Labdisc, подключенного через USB, компьютер будет автоматически пытаться установить беспроводное соединение с последним подключавшимся Labdisc. Чтобы подключиться к другому или новому Labdisc, щелкните правой кнопкой мышки на значке Bluetooth в строке состояния GlobiLab, расположенной в нижнем правом углу экрана, а затем щелкните на Labdisc,  к которому хотите подключиться.

## 3.2.1 Сопряжение с ПК, работающим под ОС Windows

- Включите Labdisc. Убедитесь, что на Labdisc не отображается значок спящего режима . Если отображается, то нажмите любую кнопку, чтобы выйти из спящего режима.

- Запустите ПО GlobiLab.

- Щелкните правой кнопкой на значке Bluetooth, расположенном в строке состояния в нижнем правом углу экрана

- Из нового всплывающего меню выберите "Найти другие Labdiscs и датчики". Компьютер открывает диалоговое окно "добавить устройство" и начинает поиск Bluetooth-устройства.

- Ваш Labdisc будет отображаться в виде "Labdisc-xxxx", где "xxxx" -  последние четыре цифры серийного номера на ярлыке Labdisc.

- Выберите это устройство и нажмите "Далее"

- Включите Labdisc: Нажмите и удерживайте кнопку ПРОКРУТКА , чтобы перевести Labdisc в режим сопряжения. Labdisc издаст длинный звуковой сигнал, а на экране отобразится "ВТ-сопряжение ".

- В диалоговом окне компьютера выберите второй вариант: "Введите код сопряжения с устройством" и нажмите "Далее".

- В следующем диалоговом окне введите "1234" в качестве кода сопряжения и нажмите "Далее"

- Подождите, пока компьютер завершит этот процесс и сообщит "Ваше устройство готово к использованию".

- Щелкните правой кнопкой на значке Bluetooth в строке состояния. Выберите Labdisc, сопряжение с которым вы выполнили, и щелкните на нем.

- Компьютер подключится к Labdisc, а значок Bluetooth станет синим .

### 3.2.2 Сопряжение с ОС Mac

- Включите Labdisc. Убедитесь, что на Labdisc не отображается значок спящего режима . Если отображается, то нажмите любую кнопку, чтобы выйти из спящего режима.

- Откройте меню Bluetooth из меню Mac и выберите "Установить устройство Bluetooth..."

- Откроется диалоговое окно. Ваш Labdisc будет отображаться в виде "Labdisc-xxxx", где "xxxx" -  последние четыре цифры серийного номера на ярлыке Labdisc.

- Выберите это устройство и нажмите "Продолжить".

- Mac по умолчанию постарается быстро установить сопряжение. Эта попытка будет неудачной, поскольку для сопряжения с Labdisc требуется ввести код.

- Нажмите кнопку "Опции секретного кода..." и выберите опцию "Использовать особый секретный код". Введите код "1234", но пока не нажимайте "ОК".

- Включите Labdisc: Нажмите и удерживайте кнопку ПРОКРУТКА , чтобы перевести Labdisc в режим сопряжения. Labdisc издаст длинный звуковой сигнал, а на экране отобразится "ВТ-сопряжение ".

- Нажмите кнопку "ОК" в диалоговом окне Mac.

- Откройте ПО GlobiLab.

- Щелкните правой кнопкой на значке Bluetooth , расположенном в нижнем правом углу программы.

- Выберите Labdisc, сопряжение с которым вы выполнили, и щелкните на нем. Компьютер подключится к Labdisc,  а значок Bluetooth станет синим .

### 3.2.3 Сопряжение с iPad

- Включите Labdisc. Убедитесь, что на Labdisc не отображается значок спящего режима . Если отображается, то нажмите любую кнопку, чтобы выйти из спящего режима.

- Запустите Настройки iPad

- Откройте Bluetooth. Убедитесь, что Bluetooth на iPad включен.

- В списке устройств щелкните на “Labdisc-xxxx”, где цифры хххх соответствуют последним 4 цифрам серийного номера на этикетке на задней крышке Labdisc.

- Включите Labdisc: Нажмите и удерживайте кнопку ПРОКРУТКА , чтобы перевести Labdisc в режим сопряжения. Labdisc издаст длинный звуковой сигнал, а на экране отобразится "ВТ-сопряжение ".

- iPad запросит пин-код. Введите "1234" и нажмите Сопряжение.

- iPad покажет, что Labdisc-xxxx подключен.

- Запустите iOS-приложение GlobiLab . Это приложение автоматически подключится к Labdisc, с которым вы выполнили сопряжение.

### 3.2.4 Сопряжение с ОС Android

- Включите Labdisc. Убедитесь, что на Labdisc не отображается значок спящего режима . Если отображается, то нажмите любую кнопку, чтобы выйти из спящего режима.

- На планшете, перейдите к настройкам  и выберите“Bluetooth”

- Убедитесь, что соединение Bluetooth активно, затем включите "Искать устройства"

- Включите Labdisc: Нажмите и удерживайте кнопку ПРОКРУТКА , чтобы перевести Labdisc в режим сопряжения. Labdisc издаст длинный звуковой сигнал, а на экране отобразится "ВТ-сопряжение ".

- В списке устройств на планшете прикоснитесь к “Labdisc-xxxx”, где цифры хххх соответствуют последним 4 цифрам серийного номера на этикетке на задней крышке Labdisc.

- На планшете откроется диалоговое окно "Запрос Bluetooth-сопряжения" и отобразится "Введите пин-код устройства"

- Введите код сопряжения "1234" и прикоснитесь к "ОК"

- Процесс сопряжения завершен, и Labdisc появится в списке "сопряженные устройства" на планшете.

- Откройте приложение GlobiLab на планшете .

- Прикоснитесь к значку опций в верхней панели действий (самый правый, три вертикальные точки)

- Прикоснитесь к "Подключить Labdisc" и выберите название Labdisc, которое вы хотели бы подключить (например, Labdisc_1052).

- Название приложения будет изменено на "GlobiLab (Labdisc_xxxx)",  что свидетельствует о подключении.

# 4 Образцы экспериментов

ПО GlobiLab содержит образцы экспериментов, чтобы преподаватели и учащиеся могли их просматривать, анализировать, изменять или повторять. В данном разделе приведен обзор некоторых интересных записанных экспериментов, имеющихся в приложении GlobiLab. Чтобы открыть записанный эксперимент, просто нажмите значок Открыть в ПО GlobiLab и выберите указанные ниже файлы:

|  | Изменения дневной и ночной температуры Длительная, 48-часовая запись уровней температуры и освещенности с помощью Labdisc, расположенного на подоконнике: - Выбранные датчики: Освещенность, температура окружающего воздуха - Скорость выборки: 1/мин - Количество замеров: 1000 - Длительность эксперимента: 48 часов - Связь: Автономно, данные загружены в конце записи - Анализ данных: Использование Маркеров для отображения мин/макс значений |
| --- | --- |
|  | Прогулка в парке Работа с микроклиматом. Сравнение температуры и относительной влажности на городском перекрестке и в парке: - Выбранные датчики: Температура окружающего воздуха, относительная влажность, GPS - Скорость выборки: 1/с - Количество замеров: 1000 - Длительность эксперимента: 15 минут - Связь: Автономно, данные загружены в конце записи - Анализ данных: Изменения температуры/влажности с отображениемв виде карты GlobiLab |
|  | Газовый закон Бойля-Мариотта Проверка закона идеального газа: P x V = Константа. Используется шприц 100 мл, подсоединенный к датчику давления воздуха. Запись давления воздуха вручную при уменьшении объема шприца на 10 мл за раз. - Выбранные датчики: Давление воздуха - Скорость выборки: Ручная - Количество замеров: 10 - Связь: Онлайн, предпочтительно - через беспроводной Bluetooth - Анализ данных: Используйте отображение в виде графика с барами, чтобы увидеть значения давления воздуха. Используйте Примечание для указания объема для каждого бара и Экспорт в Excel для вычисления произведения P x V. |
|  | Уровень рН безалкогольных напитков Увлекательная и интересная работа по сравниванию кислотности воды, лимонного сока и Coca-Cola. - Выбранные датчики: рН - Скорость выборки: 10/с - Количество замеров: 1000 - Длительность эксперимента: Примерно 2 минуты - Связь: Онлайн, предпочтительно - через беспроводной Bluetooth - Анализ данных: Использование Маркеров для измерения уровня кислотности различных жидкостей |

FCC хочет, чтобы вы знали:

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых приборов класса В, в соответствии с Частью 15 правил FCC.  Эти ограничения призваны обеспечить разумную защиту от вредных помех в жилых помещениях.  Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи.  Но нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в отдельно взятом помещении.  Если это оборудование создает вредные помехи для приема радио- или телевизионного сигнала, что можно определить путем включения и выключения оборудования, то пользователю рекомендуется постараться устранить помехи, приняв одну или несколько из следующих мер:

а) Изменить ориентацию или расположение принимающей антенны.

б) Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.

в) Подключить оборудование к розетке, отличной от той, к

которой подключен приемник.

г) Проконсультироваться с дилером или опытным радио/ТВ-мастером.

Предупреждение FCC

Модификации, не одобренные производителем в явном виде, могут привести к несоответствию работы оборудования правилам FCC.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ РАДИО- ИЛИ ТВ-ПОМЕХИ, ВЫЗВАННЫЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ МОДИФИКАЦИЕЙ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ТАКИЕ МОДИФИКАЦИИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ЛИШЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ИНСТРУКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА РАДИОЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

При работе с данным оборудованием следует соблюдать дистанцию не менее 20 см между оборудованием и человеком.

Copyright ©2011 Globisens. Все права зарезервированы. Логотипы и названия продуктов Globisens Ltd. являются зарегистрированными торговыми марками Globisens Ltd. Никакая часть этого документа не может воспроизводиться любыми средствами или переводиться на любые электронные носители без письменного согласия Globisens. Содержащаяся в данном документе информация считается точной и надежной, однако Globisens не несет ответственности за ее использование. Характеристики могут изменяться без уведомления. www.GLOBISENS.com

GlobiLab поддерживает Android версий 4.0 и выше.

Изготовлено для 
iPad (3-е поколение)
iPad 2
iPad

iPad является торговой маркой Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах.

"Изготовлено для iPad" означает, что электронное устройство было разработано специально для подключения к iPod, iPhone или iPad, соответственно, и сертифицировано разработчиком как соответствующее стандартам производительности Apple. Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие стандартам безопасности и нормативным документам. Учтите, что использование данного устройства с iPod, iPhone или iPad может влиять на производительность беспроводного соединения.

Дата изм.: 23.02.14